ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 2025–2026 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 10-11 КЛАСС

Профиль «Техника, технология и техническое творчество»

Профиль «Культура дома, дизайн и технология» Практический тур

# 3D-моделирование и печать

# Максимальная оценка за работу – 35 баллов.

Задание: по предложенному образцу разработайте технический рисунок изделия, создайте 3D-модель изделия в системе автоматизированного проектирования (САПР), подготовьте проект для печати прототипа на 3D-принтере. Процесс 3D-печати не требуется и не оценивается.

Изделие: мыльница настенная.

| Рис. 1. Пример изделия «Мыльница настенная» | Рис. 2. Пример 3D-модели изделия |
| --- | --- |

Габаритные размеры: не более 180×150×150 мм, не менее 100×80×80 мм.

# Прочие размеры и требования:

- изделие представляет собой модель мыльницы, которая крепится к стене с помощью двух присосок (см. Рис. 1 и Рис. 2);

- основная часть мыльницы имеет округлую форму спереди и плоскую сзади; дно мыльницы сетчатое, ширина несущих дуговых элементов не менее

4 мм, толщина не менее 2 мм; отверстия (при взгляде сверху) имеют одинаковую ширину, располагаются равномерно;

- задняя плоская стенка мыльницы также имеет большое количество отверстий, чтобы мыло лучше сохло в потоках воздуха; форма отверстий сложнее прямоугольников (на иллюстрации это овалы, см. Рис. 2);

- присоски имеют диаметр не менее 30 мм; их выпуклые крепёжные элементы, на которые надевается мыльница (рукоятки присоски), имеют диаметр в самом широком месте не менее 10 мм;

- примыкающая к стене часть присоски в модели должна иметь вогнутую форму;

присоски и сама мыльница – отдельные детали, мыльница должна иметь возможность свободно надеваться и сниматься в присосок, форма отверстий в задней стенке мыльницы должна это позволять; способ подвижного разборного соединения надо разработать самостоятельно;

- края обода мыльницы скруглены для комфортного касания руками;

- на передней стороне мыльницы выполнена надпись рельефным шрифтом (выпуклым или вдавленным), длина надписи не менее 5 символов (например, «ТЕХНО-24»);

- модель надо подготовить к 3D-печати (сам процесс 3D-печати не требуется), выполнить чертежи всех деталей и чертёж сборки с указанием позиций, таблицу спецификации, сохранить все файлы согласно указаниям;

- результаты  своей работы  следует  сверить  с  критериями оценивания в проверочной таблице для экспертов (в конце задания).

# Дизайн:

- используйте для модели произвольные цвета, отличные от базового серого;

- неуказанные размеры и элементы дизайна выполняйте по собственному усмотрению;

- поощряется творческий подход к конструкции и украшению изделия, не ведущий к существенному упрощению задания; свои модификации опишите явно на рисунке или чертеже изделия.

# Рекомендации:

- при разработке модели не следует делать элементы слишком мелкими;

- продумайте	способ	размещения	модели	в	программе-слайсере и эффективность поддержек и слоёв прилипания;

- не спешите, помните, что верный расчёт времени поощряется.

# Порядок выполнения работы

- На листе чертёжной или писчей бумаги разработайте технический рисунок изделия для последующего моделирования с указанием габаритных и иных важных размеров, подпишите лист своим персональным номером участника.

- Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

| Шаблон1 | Пример |
| --- | --- |
| Zadanie_номер участника_rosolimp | Zadanie_v12.345.678_rosolimp |

- Выполните электронные 3D-модели деталей изделия с использованием программы САПР, выполните модель сборки.

- Сохраните в личную папку файл проекта в формате среды разработки (например, в Компас 3D это формат m3d) и в формате STEP. В имя файлов- деталей и файла-сборки следует добавлять соответствующее название:

| Шаблон2 | Пример |
| --- | --- |
| detalN_номер участника_rosolimp.тип | detal1_rosolimp.m3d detal1_rosolimp.step sborka_rosolimp.a3d |

- Экспортируйте 3D-модели изделия в формат .STL в личную папку, следуя тому же шаблону имени (пример: zadanie_rosolimp.stl);.

- Выполните скриншот сборки, демонстрирующий удачный ракурс модели в программе (захватите весь экран), сохраните его также в личную папку с верным именем файла (пример: sborka_rosolimp.jpg).

- Подготовьте модель к печати на 3D-принтере в программе-слайсере (CURA, Polygon или иной), выставив необходимые настройки в соответствии с параметрами печати по умолчанию3 или особо указанными организаторами; необходимость поддержек и контуров прилипания определите самостоятельно.

- Выполните скриншот проекта в слайсере, демонстрирующий выбранные настройки печати, сохраните его в личную папку (пример: слайсинг_rosolimp.jpg).

- Сохраните файл проекта для печати (G-код) в формате программы-слайсера, по тому же шаблону имени (пример: zadanie_rosolimp.gcode).

- В программе САПР или вручную на листе чертёжной или писчей бумаги

оформите чертежи изделия (рабочие чертежи каждой детали, сборочный чертёж, спецификацию), соблюдая требования ГОСТ ЕСКД, в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с выявлением внутреннего строения, с проставлением размеров, оформлением рамки и основной надписи и т.д. (если выполняете чертежи на компьютере, сохраните их в личную папку в формате программы и в формате PDF с соответствующим именем).

- Продемонстрируйте и сдайте организаторам все созданные материалы:

  - технический рисунок изделия (выполненный от руки на бумаге);

  - личную папку с файлами 3D-модели в форматах step, stl, модель в формате среды разработки, G-код изделия в формате слайсера, скриншоты удачного ракурса сборки и настроек печати;

  - итоговые чертежи изделия (распечатку электронных чертежей из формата

PDF осуществляют организаторы).

На  муниципальном  этапе  олимпиады  процесс  3D-печати  не  требуется и не оценивается. По окончании выполнения заданий не забудьте навести порядок на рабочем месте. Успешной работы!