ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 2025–2026 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 10-11 КЛАСС

Профиль «Техника, технология и техническое творчество»

Профиль «Культура дома, дизайн и технология» Практический тур

# Обработка материалов на лазерно-гравировальной машине Максимальная оценка за работу – 35 баллов.

Сконструируйте и изготовьте изделие

«Модель шлагбаума с подвижной стрелой на поворотной платформе»

Рис. 1. Пример варианта изделия

# Технические задания и условия

- Изготовьте изделие «Модель шлагбаума с подвижной стрелой на поворотной платформе». Пример, показанный на рисунке, повторять необязательно; разработайте свой вариант такого изделия, как дизайн, так и конструктивные особенности. При разработке руководствуйтесь критериями таблицы оценивания.

- Материал изготовления – фанера толщиной 3–4 мм. Габаритные размеры заготовки: А3 (297 × 420 мм). Размеры изделия выберите, исходя из его назначения.

- Готовое изделие должно собираться без клея. Способ соединения разработать самостоятельно.

- Изделие должно быть функциональным:

  - стрела	шлагбаума	должна	опускаться	и	подниматься,	оставаться в фиксированном положении под собственной массой;

  - платформа, на которой установлена стрела, должна поворачиваться вокруг вертикальной оси на 360 градусов в любую сторону.

  - Изделие при работе не должно опрокидываться.

- В	состав	изделия	должны	входить	несколько	соединяемых	деталей (см. таблицу оценивания).

- При изготовлении изделия должны быть выполнены операции лазерной резки и лазерной гравировки (логотип, эмблема, рисунок и др.).

- Требуется выполнить на бумажном носителе технический рисунок изделия с указанием размеров (см. критерии).

- Требуется	изготовить	разработанное	изделие	на	лазерно-гравировальной машине.

- Все выполненные результаты (технический рисунок, файлы, собранное изделие) под указанным номером участника следует сдать членам жюри.

Рекомендации

- Рассчитать соединения, исходя из фактически измеренной толщины предоставляемой фанеры.

- Предусмотреть   способы   крепления.   Предусмотреть   прорезные и гравированные элементы.

- Разработать модель в трёхмерной системе автоматизированного проектирования (САПР – CAD/CAM), например, Компас 3D. Допускается использовать  2D-векторные  программы,  например,  Inkscape  и  др. (см. критерии).

- Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

| Шаблон | Пример |
| --- | --- |
| Zadanie_номер участника_rosolimp | Zadanie_v12.345.678_rosolimp |

Сохраните в личную папку файл проекта в формате среды разработки (например, в Компас 3D это формат m3d). В названия файлов-деталей и файла-сборки следует добавлять соответствующее название:

| Шаблон | Пример |
| --- | --- |
| detalN_номер участника_rosolimp.тип | detal1_rosolimp.m3d detal2_rosolimp.m3d detal1_rosolimp.step detal2_rosolimp.step sborka_rosolimp.a3d |

- При настройке режимов резания и гравировки учитывать толщину материала во избежание горения материала, обугливания.